WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛富威绳带有限公司
	报告编号
	XJYJP2023-039

	项目名称/类别
	职业病危害因素日常检测
	报告日期
	2023.6.21

	企业注册地址
	山东省青岛市即墨区柘车河村村南,规划路以东第二间

	检测地址
	山东省青岛市即墨区柘车河村村南,规划路以东第二间

	项目负责人
	唐文
	联系方式
	13210026186

	企业联系人
	曾远标
	联系方式
	13964862300

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

☑小型、□微型

	现场调查

人员
	唐文
	企业陪同人员
	曾远标
	现场调查时间
	2023-05-03

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	唐文、席皓皓
	企业陪同人员
	曾远标
	现场采样、检测时间
	2023-05-04

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]




	实验室分析人员
	刘春英、李粉粉
	实验室分析时间
	2023-05-05~2023-05-08

	工种数量
	12
	超标工种数量
	1
	超标类型
	□粉尘、(化学因素、(物理因素

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘、丙烯酸、二甲苯、环己酮、乙二醇、噪声

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，整经车间绳带工接触噪声LEX,40h等效声级计算结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。其余各岗位工种接触的噪声计算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。

超标原因分析：绳带机产生较强噪声，且设备较多，产生噪声叠加，导致噪声超标。


	评价结论与建议
	1、组织管理

1）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护用品；

2）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，向监督管理部门报告，向劳动者公布；

3) 与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

2、工程技术

应定期维护职业病防护措施，如包装车间上吸式排风罩，减少生产过程中有毒有害气体的逸散；建议企业更新工艺；在打印机办公室、印花车间各岗位设置吸风罩，并集中处理。

3、职业健康监护

对从事接触职业病危害作业的劳动者开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案。

未经上岗前职业健康检查的从业人员不得从事接触职业危害的作业；有职业禁忌的从业人员不得从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应当调离原工作岗位。

建议企业调整工作班制，缩短工人接触有害物质时间，减少对员工的危害，合理佩戴并定期更换防毒面具等防护用品。

整经车间绳带工接触噪声的40小时等效声级计算结果超过85dB（A），机织车间织带工、整经车间拉纱工、拉根工、针织工接触噪声的40小时等效声级计算结果超过80dB（A），属于噪声作业，所以建议岗位人员正确佩戴耳塞，减少接触时间.

4、警示标识、警示说明和危害告知

应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003、用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的要求：

在机织车间织带机附近醒目位置增设“粉尘”、“噪声”职业危害告知卡“戴防尘口罩”、“戴耳塞”警示标识。在印花办公室、包装车间热转印机醒目位置增设“丙烯酸”、“乙二醇”职业危害告知卡“戴防毒面具”警示标识。整经车间醒目位置增设“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识。印花车间醒目位置增设“二甲苯”、“环己酮”职业危害告知卡“戴防毒面具”等警示标识。



	技术审查评审意见
	通过


 1 / 2

