WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛福轮科技有限公司
	报告编号
	JP2022-122

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2022.8.19

	企业注册地址
	青岛市红岛经济区河套街道环胶州湾高速公路南侧

	检测地址
	青岛市红岛经济区河套街道环胶州湾高速公路南侧

	项目负责人
	冯铭龙
	联系方式
	15666820580

	企业联系人
	卜祥林
	联系方式
	15969840625

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、☑中型、

□小型、□微型

	现场调查

人员
	席皓皓
	企业陪同人员
	卜祥林
	现场调查时间
	2022.7.1

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]=t

L)

e e CoRp. LD






	现场采样、检测人员
	冯铭龙、席皓皓
	企业陪同人员
	卜祥林
	现场采样、检测时间
	2022.7.5

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]=t

L)

e e CoRp. LD






	实验室分析人员
	张程铭、李粉粉、刘凯月
	实验室分析时间
	2022.7.5~7.7

	工种数量
	16
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘、硫化氢、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、高温、噪声共8项

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度检测结果和8h时间加权平均浓度计算结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理有害因素结果显示：经测量，各岗位工种接触的物理有害因素计算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求；子午胎车间成型工、巨胎车间成型工、巨胎车间硫化工和巨胎车间裁剪工个体噪声检测超出80dB（A），属于噪声作业岗位，督促现场工作人员加强自身防护，佩戴好降噪耳塞，并定期更换。



	评价结论与建议
	1、职业卫生管理

应做好对劳动者上岗前职业卫生培训和在岗期间定期职业卫生培训工作，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。

2、职业健康检查

对从事接触职业病危害作业的劳动者开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案。在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应当调离原工作岗位，做到早发现、早诊断、早治疗，尽可能减轻职业病危害因素对劳动者的危害。

工程技术

 子午胎车间成型岗位、巨胎车间成型岗位、巨胎车间硫化岗位、巨胎车间裁剪岗位作业过程产生噪声强度大，建议增设隔音罩或其他降噪减振防护措施。

4、现场警示标识及中文警示说明

企业应根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）及《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在工作场所设置如下警示标识及中文警示说明：

（1）在子午胎车间门口醒目位置设置“注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、当心有毒气体、戴防毒面具、注意通风、注意高温”等警示标识；在压延、钢丝圈、热贴合、割毛岗位醒目位置设置“噪声有害、戴护耳器”警示标识；在成型岗位醒目位置设置“注意高温”警示标识。

（2）在巨胎车间门口醒目位置设置“注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、当心有毒气体、戴防毒面具、注意通风、注意高温”等警示标识；在裁剪、钢丝圈、热贴合、内衬、割毛、打磨岗位醒目位置设置“噪声有害、戴护耳器”警示标识；在成型岗位醒目位置设置“注意高温”警示标识。

（3）在锅炉房锅炉岗位醒目位置设置“噪声有害、戴护耳器、注意高温”警示标识。

（4）在子午胎厂房仓库设置“当心有毒气体、戴防毒面具、注意通风、噪声有害、戴护耳器”警示标识。



	技术审查评审意见
	通过


 1 / 2

