WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	沂水县热电有限责任公司
	报告编号
	XP2022-008

	项目名称/类别
	现状评价
	报告日期
	2022.9.16

	企业注册地址
	沂水县工业园

	检测地址
	沂水县工业园

	项目负责人
	王光远
	联系方式
	15163267393

	企业联系人
	谭海荣
	联系方式
	18306571977

	技术服务业务范围
	□采矿业，(化工、石化及医药，(冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、(中型、

(小型、(微型

	现场调查

人员
	王光远、许建波
	企业陪同人员
	谭海荣
	现场调查时间
	2022.6.27

	现场调查影像资料
	[image: image1.png]




	现场采样、检测人员
	李连才、王治军、崔春岭、张志豪
	企业陪同人员
	谭海荣
	现场采样、检测时间
	2022.6.28~30

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.png][ ]©)

SHOT ON BLACK SHAR}
Al DUAL CAMERA

2022/6/28





	实验室分析人员
	李粉粉
	实验室分析时间
	2022.6.28~7.4

	工种数量
	9
	超标工种数量
	1
	超标类型
	   (粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	粉尘：煤尘、矽尘、石灰石粉尘、电焊烟尘；

化学有害因素：一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、尿素、氧化钙、盐酸、氢氧化钠、柴油；

物理因素：噪声、高温、工频电场、电焊弧光

	职业病危害因素检测结果
	（1）一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫

本次共检测一氧化碳、氮氧化物作业点2个，涉及岗位1个；二氧化硫作业点3个，涉及岗位2个；由检测结果可知，接触一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫短时间接触浓度和时间加权平均浓度均符合职业接触限值的要求。

（2）氧化钙
本次共检测氧化钙作业点1个，涉及岗位1个，由检测结果可知，岗位接触氧化钙短时间接触浓度和时间加权平均浓度均符合职业接触限值的要求。

（3）盐酸、氢氧化钠

本次共检测盐酸、氢氧化钠作业点2个，涉及岗位1个，接触盐酸、氢氧化钠短时间接触浓度符合职业接触限值的要求。

（4）噪声

本次共检测作业岗位6个，由测量结果可知：岗位接触8h/40h等效声级均符合职业接触限值要求。

（5）工频电场

本次共检测工频电场作业点2个，由测量结果可知：作业点工频电场强度均符合职业接触限值的要求。

（6）高温

本次共检测作业岗位1个，由测量结果可知：岗位接触高温符合职业接触限值要求。

	评价结论与建议
	参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按第1号修改单修订）规定，并按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》规定，企业项目属于“电力生产业”，属于职业病危害严重的项目。

1、整改措施

本次评价按照有关法律法规、标准规范的要求对评价过程中发现的问题和隐患提出了整改对策措施与建议。隐患及整改建议见下表。

 本次评价中发现问题及整改建议

序号

问题及隐患

整改措施及建议

1
公告栏告知中缺少工作场所危害因素检测结果告知。

在公告栏中张贴工作场所的危害因素检测结果。

2
车间内部分岗位职业卫生警示标志和告知牌设置不足。

存在粉尘点设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”；存在有害气体处设置“当心有毒气体”、“戴防毒面具”；存在酸碱处设置“当心腐蚀”、“戴防护手套”；噪声作业点设置“噪声有害”、“戴护耳器”。
3
职业卫生档案不全面。

制定职业病防护设施检维修计划，定期检修维护，保留记录。

4
储输煤系统煤尘浓度超标
加大抑尘喷雾水量及频率，加强除尘器检修维护，降低巡检频率，减少粉尘逸散与员工接触
2、持续改进建议

职业健康监护

企业需进一步落实职业健康检查制度，加强职业健康监护工作，严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求对上岗前、在岗期间及离岗时作业人员进行职业健康检查，体检项目应包括所有接触的职业病危害因素，并将检查结果书面告知劳动者，做到一人一档。

加强对作业人员必要的防护用品发放和职业健康监护工作。对检查异常者，务必复查，如发现疑似职业病及职业禁忌证，调离或暂时脱离原岗位，妥善安置。经复查若确诊为职业病，企业应该按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求给予积极治疗和定期检查并妥善安置。

外委管理

委托外部力量进行的工作内容，应建立制定“承包商安全管理规定”，明确要求承包商的相关管理体系必需满足职业防治需要，其内容至少包含：职业病危害识别、风险评价和已识别风险采取的措施，个人使用职业病防护用品目录和有效检验证书，职业性健康体检程序等。

外包工的职业卫生管理方面，在承包商管理的基础上，企业相关管理部门应严格按照本公司的《职业卫生管理制度》，也对其进行监督、检查和考核，对查出的问题督促整改，并跟踪检查，定期公布，确保工人的身体健康。存在密闭空间作业，企业应派专人进行监护，同时满足企业和承包商密闭空间作业规定方可实施密闭空间作业。

密闭空间作业管理

企业存在脱硫塔、除尘器等属于密闭空间。制定密闭空间作业操作规程；明确密闭空间作业负责人、准入者、监护者及其职责，加强职业卫生培训；在密闭空间外进行警示，无准入不得进入密闭空间作业；设置禁止入内、当心缺氧、当心中毒、注意通风、戴防毒面具等警示标识；实施密闭空间作业前对密闭空间职业病危害因素进行识别和评估，以确定是否可以进入密闭空间作业；必要时对密闭空间进行惰性气体吹扫后鼓入新鲜空气，确保可以进入密闭空间进行作业；为保证足够的新鲜空气供给，应持续强制通风；准入者持证上岗，并佩戴报警器、照明设备、个体防护用品等；做好应急救援准备。

3、下一步检测、评价工作的建议

企业的生产项目属于职业危害严重的建设项目，根据《中华人民共和国职业病防治法》及《工作场所职业卫生管理规定》的相关要求，提出以下建议：

企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

	技术审查评审意见
	


 1 / 2

