WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛创得电子有限公司
	报告编号
	XJYJP2022-160

	项目名称/类别
	职业病危害因素日常检测
	报告日期
	2022-08-30

	企业注册地址
	青岛即墨市龙泉镇一级路东侧8户

	检测地址
	青岛即墨市龙泉镇一级路东侧8户

	项目负责人
	唐文
	联系方式
	13210026186

	企业联系人
	宋书训
	联系方式
	15254272166

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

☑小型、□微型

	现场调查

人员
	唐文
	企业陪同人员
	宋书训
	现场调查时间
	2022-07-27

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	唐文、徐世航
	企业陪同人员
	宋书训
	现场采样、检测时间
	2022-07-28

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]iii22.07.28 =3 u





	实验室分析人员
	刘春英、李粉粉
	实验室分析时间
	2022-07-28~29

	工种数量
	4
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	噪声、其他粉尘、乙酸乙酯、乙酸丁酯

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：各岗位接触的化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：各岗位工种接触的物理因素测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、职业卫生管理

1)应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2)用与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

3）在生产过程中，要加强现场管理，保证职业病防护设施良好，做好日常维护，确保其正常有效的运行。

2、个体防护用品
应按照《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）的要求为现场作业人员配发防尘口罩、耳塞等个体防护用品。清洗工、喷涂工接触噪声的40小时等效声级超过80dB（A），均属于噪声作业，所以建议岗位人员正确佩戴耳塞，减少接触时间。
3、现场警示标识及中文警示说明

应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）,《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求：在清洗线、喷涂作业岗位醒目地方设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”，在雕刻机作业岗位醒目地方设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”等指令标识。

	技术审查评审意见
	


 1 / 2

