WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司
	报告编号
	JP2022-096

	项目名称/类别
	工作场所职业病危害因素检测
	报告日期
	2022.05.30

	企业注册地址
	临沂市高新区启阳路与工业三路交汇处西北角

	检测地址
	临沂市高新区启阳路与工业三路交汇处西北角

	项目负责人
	李连才
	联系方式
	13791523296

	企业联系人
	吴士超
	联系方式
	15269970201

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、(中型、

□小型、□微型

	现场调查

人员
	李连才
	企业陪同人员
	吴士超
	现场调查时间
	2022.05.21

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	李连才、王治军
	企业陪同人员
	吴士超
	现场采样、检测时间
	2022.05.23

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]




	实验室分析人员
	张程铭
	实验室分析时间
	2022.05.26

	工种数量
	2
	超标工种数量
	1
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、☑物理因素

	存在的职业病危害因素
	木粉尘、噪声

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素的检测结果符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经检测，各车间操作工、二车间8#包装工、三车间3#包装工工种接触的噪声强度40h等效声级换算结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求；其他工种接触的噪声强度40h等效声级换算结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

超标原因分析：操作工接触时间长，设备固有的高震动，摆放密集，部分包装工包装位置与震动设备较近，导致超标。

	评价结论与建议
	1、该企业为C223纸制品制造，其职业病危害风险分类为“一般”。
2、职业卫生管理

1）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2）劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

3）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向当地卫生健康局报告和劳动者公布。

3、个体防护用品

建议加强现场监督，车间操作工、包装工应选用护听器SNR为17~34dB耳塞或耳罩。

	技术审查评审意见
	


 1 / 2

