WJB-44-01            青岛新纪元检测评价有限公司            第1次修改

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	山东桑莱斯新材料有限公司
	报告编号
	JP2022-002

	项目名称/类别
	工作场所职业病危害因素检测
	报告日期
	2022.01.22

	企业注册地址
	临沂高新区马厂湖镇启阳路西段南侧

	检测地址
	临沂高新区马厂湖镇启阳路西段南侧

	项目负责人
	李连才
	联系方式
	13791523296

	企业联系人
	周传江
	联系方式
	15263974041

	技术服务业务范围
	□采矿业，☑化工、石化及医药，□冶金、建材，□机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

☑小型、□微型

	现场调查

人员
	李连才
	企业陪同人员
	周传江
	现场调查时间
	2022.01.05

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	李连才、张志豪
	企业陪同人员
	周传江
	现场采样、检测时间
	2022.01.06

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]




	实验室分析人员
	刘凯月
	实验室分析时间
	2022.01.06-

2022.01.10

	工种数量
	9
	超标工种数量
	3
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、☑物理因素

	存在的职业病危害因素
	苯、甲苯、二甲苯、石灰石粉尘、一氧化碳、MDI、液化石油气、噪声

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素结果显示：经检测，生产车间与公辅工程各岗位工种接触的化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经检测，灌装工1#、填缝剂包装工1#、灌装工4#、填缝剂包装工4#、机床工岗位接触的40h等效声级强度换算结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求，其他岗位接触的40h等效声级强度换算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

超标原因分析：生产车间多台机器共同作业产生的噪声较大，且工人接触时间较长。



	评价结论与建议
	1、该企业为C265合成材料制造，划为“严重”行业。
2、职业卫生管理

1）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2）劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

3）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向当地卫生健康局报告和劳动者公布。

3、职业病防护设施

加强防护设施的日常维护，出现异常及时维修，确保防护设施正常使用。

4、个体防护用品

建议加强现场监督，督促和教育劳动者按要求佩戴个体防护用品，并定期更换。

5、现场警示标识

在锅炉房1#、锅炉房2#醒目位置增设“当心中毒”警告标识，“戴防毒面具”指令标识和“一氧化碳”的职业病危害告知卡；在气体灌装线、机加工醒目位置增设“噪声有害”警告标识、“戴护耳器”指令标识和“噪声”的职业病危害告知卡。警示标识和告知卡应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落，亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。



	技术审查评审意见
	


 1 / 2

